	[image: image1.jpg]



	Regione Abruzzo – Direzione Opere Pubbliche e Protezione Civile

Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi

EDILIZIA SCOLASTICA E RISCHI TERRITORIALI
	[image: image2.png]COLLABORA

ENGINEERING







	

	OGGETTO:
	Relazione Scuola Materna Balsorano – AQAA81201D

	U.A.S.
	Istituto Comprensivo Balsorano – AQIC81200L

	Indirizzo:
	Via San Francesco

	Comune:
	Balsorano

	Distretto:
	D 2

	Provincia:
	L’Aquila

	Squadra:
	A0516

	Data:
	20/08/2003


	PREMESSA 

Nell'ambito del progetto pilota denominato "Edilizia scolastica e rischi territoriali" il team  A0516 ha effettuato n° 1 sopralluoghi presso il complesso scolastico sito nel Comune di Balsorano ( Aq ), Via San Francesco in data 20/08/2003. 

IL COMPLESSO SCOLASTICO

descrizione: 

La scuola oggetto di rilievo, di proprietà comunale, è composta da n. 1 unità edilizie denominate per convenzione con le lettere maiuscole dell’alfabeto.

Detta unità si configura, all’interno del complesso scolastico, come singolo edificio isolato.
L’unità edilizia A, edificata negli anni tra il 1970 ed il 1980 presenta n. 2 piani abitabili e 1 sottotetto non praticabile, e si sviluppa per un’altezza media interpiano di 2.00 m ed una superficie coperta di 420 mq. La struttura verticale è del tipo con telai in calcestruzzo armato. Gli orizzontamenti hanno una struttura portante in laterocemento gettato in opera con travetti prefabbricati. La copertura è, dal punto di vista tipologico, a due falde con struttura portante in laterocemento gettato in opera con travetti prefabbricati. 
All’interno del complesso scolastico si svolgono esclusivamente funzioni attinenti alle attività didattiche della scuola in oggetto. Il numero di utenti mediamente presenti nell’arco della giornata tipo all’interno del complesso stesso è di n. 94 tra studenti, personale docente e personale non docente.
criticità: 

Al momento del sopralluogo sulla struttura portante si è rilevato un quadro fessurativo esteso per il 20% del complesso scolastico e un livello massimo del danno valutato di lieve entità. Si consiglia comunque di tenere sotto controllo il quadro fessurativo riportato negli appositi allegati (modello scheda lesione) per evidenziare eventuali evoluzioni del quadro stesso.
 Sulla base della documentazione fornita dall’ufficio tecnico comunale e delle indagini svolte si evidenziano criticità per quello che riguarda gli indicatori diretti dei rischi e, nel particolare, gli arredi posti all’interno dei locali e nei percorsi interni non sono stabilmente ancorati alle pareti e non esiste uno spazio adeguato tra le vetrate ed i banchi; non si evidenziano, invece, criticità per quello che riguarda gli altri indicatori diretti dei rischi così come individuati nel dettaglio nelle schede di rilievo.
IL SITO

descrizione: 

L’area su cui sorge il complesso scolastico, con estensione di 670 mq, si trova nelle vicinanze del centro di Balsorano ben collegato dalla viabilità primaria. Essa ha, dal punto di vista morfologico, una configurazione di tipo fondovalle, è recintata e presenta n. 1 accesso carrabile di circa 3.20 m che permette un agevole accesso alla scuola ad eventuali mezzi di soccorso direttamente dalla strada provinciale.

criticità: 

Sulla base della documentazione fornita dall’ufficio tecnico comunale e delle indagini svolte non si evidenziano criticità per quello che riguarda gli indicatori indiretti dei rischi dell’area ove sorge il complesso scolastico e, nel particolare,non si ha notizia di frane a valle o a monte del fabbricato in un raggio di 500 mt.; nei muri di contenimento non si sono osservati fenomeni deformativi o preoccupanti quadri fessurativi, non sono presenti edifici pericolanti in aderenza agli edifici del complesso scolastico, i quali non insistono su un’ area di terreno di riporto; nelle vicinanze del complesso scolastico non si sono verificate modificazioni del fondo stradale, non sono stati effettuati recentemente scavi, né demoliti fabbricati o ultimate nuove costruzioni; non esistono infine sorgenti di potenziale inquinanti di origine chimica o biologica.

 


Dati di Vulnerabilità 
	Unità Edilizia
	Indice di Vulnerabilità Strutturale (VS) 
	Classe di danno 

(Da)
	Indice di Vulnerabilità di Area 

(VA)
	Indice di Rischio Sismico (IRS)
	Probabilità di collasso annuo (Pca)
	Frazione di utenti esposti 

(Ue)
	Danno presunto (D95)

	AQAA81201D_A
	A
	B1
	0
	0.15+00
	0.24E-02
	0.67
	0.47


Note esplicative

L’indice di vulnerabilità strutturale (Vs) descrive la propensione dell’edificio a subire danni in occasione di un terremoto. Negli edifici con struttura portante in muratura varia da 0 a 100. Se è minore di 20 la vulnerabilità è bassa (B); se è maggiore di 80 la vulnerabilità è alta (A); tra 40 e 60 è media (M). Per gli edifici con struttura portante in c.a la vulnerabilità strutturale è indicata direttamente con una lettera corrispondente al livello: alto (A), medio-alto (MA), medio (M), medio-basso (MB), basso (B).. Essendo valutato solo sulla base di caratteristiche intrinseche della struttura, è necessario correlarlo all’intensità del terremoto atteso nel sito per avere informazioni sulla reale possibilità che i danni avvengano: a vulnerabilità alta, per esempio, può corrispondere un rischio basso se l’edificio sorge in un sito con terremoti attesi di bassa intensità. Il parametro D95 quantifica il danno presunto per effetto di un terremoto atteso nel sito con periodo di ritorno di 95 anni. Valore nullo di D95 significa assenza di danno; valore pari a 1 significa crollo completo. Il periodo di ritorno considerato qui è quello utilizzato per le verifiche allo stato limite di danno nella normativa vigente.

Il parametro Classe di Danno (Da) è una sintetica descrizione dell’attuale consistenza e diffusione del danneggiamento nell’edificio. La lettera A indica nessun danno. Le lettere B, C, D ed E corrispondono rispettivamente a danno lieve, medio, grave e gravissimo. La lettera F indica danno totale. Il numero che segue la lettera indica l’estensione in termini percentuali: 0 indica estensione massima del 10%, 1 estensione massima del 20% e così via fino a 8 che indica estensione massima del 90%. Il numero 9 indica estensione superiore al 90%. Per esempio, la sigla C2 indica un danno medio per una estensione massima del 30%.

L’indice di vulnerabilità di area (Va) tiene conto delle condizioni ambientali del sito dove sorge la scuola. Varia da 0 a 100. Se è minore di 10 la vulnerabilità è bassa; se è compreso tra 10 e 19 la vulnerabilità è media; se maggior o uguale a 20 sono richiesti accertamenti più approfonditi. Questo indice attualmente non è correlabile all’intensità del terremoto atteso nel sito.

L’indice di rischio sismico (Irs) è il prodotto della probabilità di collasso annuo e del numero di vittime attese.

 La probabilità di collasso annuo (Pca) può essere vista come frazione di una famiglia di edifici tutti identici che crolla ogni anno per effetto del terremoto atteso nel sito. Oppure, l’inverso della probabilità rappresenta il numero di anni durante i quali l’edificio riesce a sopravvivere senza crolli provocati dai terremoti attesi. Il numero di vittime attese è un parametro che dipende dal tipo di utenti che occupano l’edificio e dal percorsi che questi devono fare per salvarsi da un crollo. Si tratta quindi di un parametro indipendente dalle prestazioni sismiche dell’edificio che evidenzia il numero di utenti oggettivamente deboli (bambini e disabili); il percorso è qui semplicemente descritto dal numero di piani dell’edificio e dalla larghezza della strada prospiciente. 

In tabella è riportato il numero di utenti totale (Nut), la frazione di utenti esposti (Ue)(rapporto tra numero di vittime attese e Nut) ed il rischio sismico complessivo. L’indice di rischio definito in questo modo ha un valore convenzionale; malgrado ciò, può essere considerato un utile strumento per definire graduatorie, la cui validità è certificata dalla considerazione esplicita dei principali fattori di rischio sismico e dall’omogeneità di valutazione degli stessi.

